Kravspecifikation for

Afgangsprojekt – HiH, Herning 2001

"BlueTooth HCI spy"

Indholdsfortegnelse:

1	Indledning	3

1.1	Formål	3

1.2	Referencer	4

2	Generel beskrivelse	5

2.1	Systembeskrivelse	5

2.2	Hardware – funktion og beskrivelse	6

2.3	Hardware – begrænsning	6

2.4	Software – funktion og beskrivelse	6

2.5	Programmellets begrænsning	6

2.6	Programmellets fremtid	7

2.7	Brugerprofil	7

2.8	Krav til udviklingsforløbet	8

2.9	Omfang af kundeleverance	8

2.10	Forudsætninger	8

3	Specifikke krav	9

3.1	Funktionelle krav	9

4	Eksterne grænseflade	10

4.1	Bruger-grænseflade	10

4.2	Hardware-grænseflade	10

4.3	Kommunikations- grænseflade	10

4.4	Software- grænseflade	10

5	Krav til programmellets ydelse	11

# Indledning

## Formål

Denne kravspecifikation er udarbejdet i forbindelse med afgangsprojekts arbejdet på HiH Herning – 7E-2001 – og beskriver de krav, der skal være opfyldt for godkendelse af det færdige produkt. Produktet består i et BlueTooth Protokol Analyser, således at dette bliver i stand til at kunne opsamle og afkodere en kommunikation mellem HCI Host Controller og Baseband, som foregår i en BlueTooth system (Figur 1).

Figur 1 Functional blocks in the BlueTooth system

Kommunikationen er en tovejs kommunikation: ”HCI Host Controller – Baseband” og ”Baseband – HCI Host Controller”. Bluetooth protocol stack er vist i Figur 2.

Figur 2 Bluetooth protocol stack

Produktets navn:

”BlueTooth HCI spy”.

Kunde/Projektledere:

Ericsson Diax A/S, Struer – Ebbe Kronborg

HiH, Herning – Børge Meltzer Hansen

Leverandør:

HiH, Herning – Samir Bico

Såfremt der på et senere tidspunkt skal indføres ændringer i denne kravspecifikation, skal både kunden, projektlederne og leverandøren være enige herom. Gyldigheden af den reviderede kravspecifikation afhænger af underskrift fra alle parter.

## Referencer

Projektoplæg - de11227a1.doc

Brev fra Samir Bico til Ebbe Kronborg dateret 11-10-2001

Bilag 1 - Bluetooth_11_Specifications_Book.pdf

Bilag 2 - Serial.htm

# Generel beskrivelse

## Systembeskrivelse

Det totale system består af  en hardware og en software del.

Hardware delen bruges til at overføre RS-232 kommunikations signaler mellem HCI Host Controller og Baseband, til PC COM port / porte.

Software delen er et windows program, som aflæser og afkoder signalerne fra hardware delen og præsenterer dem på skærmen. Derudover skal indhold af frames afkoderes og vises i form af forståelige beskrivelser af foregående kommunikation mellem HCI Host Controller og Baseband via TxD og RxD benene.

Programmet skal også overvåge og fremvise værdier af kontrol signaler DTR, DSR, RTS, CTS, DCD,  og RI benene.

Figur 3 Hvordan forbindes produktet med en BlueTooth enhed

Normalt anvender produktet to COM porter på PC. Det færdige produkt skal kunne anvendes, hvis der kun er en COM port på PC. Ved anvendelse af produktet med kun en COM port begrænses mulighederne til aflæsning og dekoding af signalerne mellem HCI Host Controller og Baseband sådant, at kontrol signalerne ikke bliver aflæst. Et diagram over forbindelser mellem BlueTooth enhed og PC med kørende programmet er vist i Figur 3.

Projektet omfatter udvikling både af den ovennævnte software og hardware.

## Hardware – funktion og beskrivelse

Hardwaren skal overføre signaler til PC uden at forstyre BlueTooth RS232 kommunikation.

Hardware funktion er at overføre signalerne til to serielle porte eller til en seriel port med tidligere nævnte restriktioner.

Til spændingsforsyning af hardwaren bruges PC.

## Hardware – begrænsning

Hvis spændingsniveauet på RS232 bus på en BlueTooth enhed ikke overholder RS232/V24 standarden, skal der anvendes en spændings konverter, som ikke udvikles som en del af denne hardware. Konverteren funktion er at omdanne TTL til RS232/V24 spændingsniveau.

For at kunne anvende produktet skal den pågældende BlueTooth enhed tilpasses sådan, at man har adgang til RS232 bussen mellem HCI Host Controller og Baseband. Output linier skal føres til en DB9 stik.

## Software – funktion og beskrivelse

Programmets funktion er at aflæse og behandle signaler fra hardwaren og herudfra vise de tilsvarende dekoderede signaler på PC skærmen.

Afkodning af kommunikationspakker skal være på HCI niveau. Der skal være klar forskel mellem Command, ACL Data, SCO Data, Event, Error Message og Negotiation packets. Endvidere skal der vises indholdet af Payload data.

Programmet skal startes før kommunikation mellem HCI Host Controller og Baseband opstarter. Der skal være muligt at stoppe aflæsning af data og forsætte aflæsning på et senere tidspunkt – ”pause”. For at starte / stoppe aflæsning bruges en kommando fra menuen eller en værktøjs knap.

”Traces” af kommunikationen mellem HCI Host Controller og Baseband skal kunne gemmes i en fil for senere brug.

## Programmellets begrænsning

Programmet skal kunne anvendes for aflæsning af kommunikationen fra kun en BlueTooth enhed samtidig.

Filtrering af de aflæste data skal kun kunne gøres med hensyn til tipen af data pakker.

Fremvisning af pakkernes indhold på skærmen skal udføres mens kommunikationen aflæses. Der er ingen tidskrav til det sidstnævnte og det er direkte afhængig af PC’ens ressourcer.

Det færdige produkt udvikles kun til BlueTooth protokol version 1.1. Tilpasning til de tidligere eller mulige nye versioner af BlueTooth protokol i den færdige produkt skal kunne gøres ved indlæsning af en ASCII fil ind i programmet. Filen skal indeholde de nødvendige beskrivelser af den ønskede protokol. Filens struktur skal være beskrevet i den færdige rapport.

## Programmellets fremtid

Dette produkt har mange udvidelsesmuligheder. En af dem, som kan vises meget anvendeligt, er, at softwaren kan udvikles sådan, at programmet bruges som en emulator / simulator af BlueTooth Host eller selve BlueTooth Host Controller.

Programmet kan opgraderes sådant, at det er i stand til at filtrere og fremvise kommunikationer  over højere BlueTooth protokol lag.

Endvidere en tilføjelse af yderlige filtrering og sortering af data i programmet kan bruges til forskellige formål.

En stor fordel er, at produktet giver en speciel synspunkt, som aflæsning af kommunikation gennem luften (f.eks. med BPA100 Protocol Analyser fra Tektronix) ikke kan vise.

Der er en forventning om, at dette produkt kan, med små tilpasninger, bruges i fremtiden for testing og udvikling af BlueTooth enheder. Disse forventninger baggrundes på faktum, at BlueTooth teknologi er en rimelig ny teknologi med mange anvendelsesmuligheder i fremtiden.

## Brugerprofil

Produktet skal, som anført under formålet, kunne aflæse, dekodere og fremvise foregående kommunikation mellem HCI Host Controller og Baseband i en BlueTooth enhed – accepttest. Under accepttesten skal de i projektet involverede parter kunne betjene systemmet.

Programmet er beregnet til testing og udvikling af enheder indenfor BlueTooth teknologien. Brugere af programmet skal have en grundlæggende viden på BlueTooth områder og en almindelig kendskab til betjening af EDB udstyr.

## Krav til udviklingsforløbet

Der skal, under udviklingen af produktet, anvendes Microsoft Visual C++ udviklingsværktøj. Der anvendes objekt-orienteret programmering.

Der er endvidere krav om følgende punkter:

- Ebbe Kronborg og Børge Meltzer Hansen skal godkende kravspecifikation og hardware- og softwarelayout.

- Udførelse af accepttesten

- Aflevering af rapport

## Omfang af kundeleverance

Accepttesten skal udføres den 7. december 2001, kl. 15.00 på Ericsson Diax A/S i Struer. Produktet og rapporten afleveres den 12. december kl. 12.00 på HiH Herning.

## Forudsætninger

Der er tale om udvikling af et produkt til Ericsson Diax A/S i Struer.

For at leverandøren skal kunne overholde tidsfrist for accepttest, er det nødvendigt, at Ericsson Diax A/S og skolen stiller computere, programmer, lokaler, elektronikrelevant apparatur og de fornødne komponenter til rådighed.

Endvidere skal kunden have leveret følgende:

- (inden den 24/10 2001) – En HBS (Home Base Station) ver. 0.5 med en output (gerne DB9 eller DB25) fra RS232 bus’en.

- (inden den 7/11 2001) –  En Ericsson R520 mobil telefon.

De ovennævnte enheder skal anvendes i udviklingsfasen.

# Specifikke krav

## Funktionelle krav

Programmet skal have tre hoved tasks:

- Task som aflæser signalerne fra hardware delen i en buffer i memory

- Task som dekodere og gemmer signalerne fra bufferen i en midlertidig fil på harddisk

- Task som viser dekoderede signaler på skærmen

Den første task har højst prioritering. En sådan opbygning af programmet giver en optimal ydelse af PC maskine.

Følgende krav omhandler accepttesten og skal være opfyldt for at produktet er tilfredsstillende:

- Programmet skal aflæse signalerne fra HBS, som bliver anvendt i udviklingsfasen.

- Kommunikation mellem HBS og mobiltelefonen skal samtidig overvåges med en anden troværdig enhed (f.eks. med BPA100 Protocol Analyser fra Tektronix), som kan vise den foregående kommunikation.

- Både ovennævnte metoder skal i princippet viser de same resultater indenfor i denne kravspecifikation nævnte omfang af produktets muligheder.

# Eksterne grænseflade

## Bruger-grænseflade

Betjening af programmet skal være gennem menu kommandoer og værktøjs knapper.

Der er ingen restriktion i adgang til programmets funktioner.

Der kan vælges, at indhold af frames vises i binær, hexadecimal eller ASCII format.

I programmet skal der vises følgende informationer om frames:

- Frames nummer,

- tidsstempling,

- tip af frames,

- antal bytes i frames,

- frames indhold og

- beskrivelse af frames.

Produktet skal indeholde en dokumentation i form af en betjeningsvejledning for både hardware og software. Den korte betjeningsvejledning skal være indbygget i programmets ”Help” menuen. Betjeningsvejledningen skal være på dansk. Menunavner, kommandoer, dialog-boxs, fejlmeddelelser og andre labels i programmets interface skal være på engelsk.

## Hardware-grænseflade

Denne version af programmet bruges kun til aflæsning af input data på COM porte. Der anvendes RS232/V24 standarden.

## Kommunikations- grænseflade

Forbindelse mellem BlueTooth enhed og PC er via PC COM porte. Der skal være muligheder til at vælge hvilken port / porte programmet skal anvende.

Der er ikke mulighed til at konfigurere seriel kommunikation med hensyn til porternes hastighed, antal data bits, stop og start bits samt fejl- og handshake kontrol. Denne konfiguration udføres / tilpasses automatisk under programmets kørsel.

## Software- grænseflade

Programmet skal kunne afvikles under Windows 95/98/2000/Me/ og NT styre systemer.

Programmet anvender Windows driver til seriel porte.

# Krav til programmellets ydelse

Her er tale om en ”real-time” programmet, som skal tidsstemple hver data pakke. For at overholde kravet om ”real-time” stilles der yderlige forudsætninger til PC maskiner, som anvendes ved aflæsning af data pakker. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte konkrete krav til PC maskine, som skal køre programmet. Derudover afhænger tilgængelige ressourcer i en PC af antal af samtidigt kørende programmer. I løbet af udviklings fasen skal der laves en test, som skulle vise de mulige begrænsninger.

Kunde/Projektledere:

_______________________________________________

Leverandør:

Dato: __________________________2001.

HCI – Host Controller Interface

I denne kravspecifikation overholdes benævnelse for kommunikationen ligesom i projektoplægget. I BlueTooth Specification ver. 1.1. – Bilag 1 –  (side 801 / 823) beskrives kommunikation som RS232 / serial interface between two UARTs kommunikation mellem BlueTooth Host og BlueTooth Host Controller

For yderlige beskrivelse af RS 232 kommunikation henvises til Bilag 2 – Seriel.htm

For yderlige beskrivelse af de forskellige pakker henvises til Bilag 1 - Bluetooth_11_Specifications_Book.pdf